●不同版本路徑及device id不同，請自行確認路徑及device id無誤。

- Install wpa_supplicant.

- 在/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf檔案裡加以下一行

pmf=1

- Start wpa_supplicant

wpa_supplicant -B -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -i wlan0

- 然後要先確保wpa_cli是可以在DUT上執行，然後以下是我的步驟

scan

wpa_cli -i wlan0 scan

wpa_cli -i wlan0 scan_results

connect

wpa_cli -i wlan0 remove_network 0

wpa_cli -i wlan0 ap_scan 1

wpa_cli -i wlan0 add_network

wpa_cli -i wlan0 set_network 0 ssid '" AP的名字"'

wpa_cli -i wlan0 set_network 0 key_mgmt SAE

wpa_cli -i wlan0 set_network 0 psk '" AP的密碼"'

wpa_cli -i wlan0 select_network 0

這樣基本上就會連上WPA3加密的AP了。

check status

wpa_cli -i wlan0 status

如果status已連上，但無法上網，請確認是否有取得ip。